- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：            毛坯轮毂打磨处理项目

建设单位（盖章）：    秦皇岛艾科晟科技有限公司

编制日期：                 2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

资质材料及其他声明

1、建设单位责任声明

2、编制单位和编制人员情况表

3、编制主持人职业资格证书和社保证明

4、编制承诺书

5、编制单位营业执照

环评报告正文

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	47

建设项目污染物排放量汇总表	50

附图、附件

专家意见

环评文件质量主体责任提醒函

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 毛坯轮毂打磨处理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2102-130371-89-01-642840 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 蔡景坤 | 联系方式 | 19503366333 |
| 建设地点 |  | 河北省秦皇岛市经济技术开发区西区生金湖路1号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 北纬39°56′3.102″，东经119°29′27.214″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业-71汽车零部件及配件制造-其他 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 £扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 秦皇岛经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 冀秦区备字〔2023〕124号 |
| 总投资（万元） |  | 20 | 环保投资（万元） | 3 |
| 环保投资占比（%） |  | 15 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 秦皇岛经济技术开发区（西区）： 规划文件名称：《秦皇岛经济技术开发区（扩区）总体规划》 召集审查机关：商务部、国土资源部、建设部 审查文件名称及文号：《关于同意秦皇岛经济技术开发区扩大建设用地规划范围的复函》(商资函[2005]72号) |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 秦皇岛经济技术开发区总体规划： 规划环境影响评价文件名称：《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》 召集审查机关：生态环境部办公厅 审查文件名称及文号：《关于秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2019]252号） |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目位于秦皇岛经济技术开发区西区，根据《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》（环办环评函[2019]252号），开发区西区规划工业用地1091.75hm2，形成深河、铁路北、铁路南三个工业组团。深河工业组团重点发展现代制造业和以科研中心、软件中心、现代服务外包业等为代表的高附加值服务业；铁路北工业组团重点发展以玻璃和铝制品精深加工、工艺品制造、汽车零配件制造为代表的加工制造业；铁路南工业组团重点发展以新材料、电子信息、生物技术、环保及新能源、光电一体化为代表的高新技术产业。 本项目选址位于秦皇岛经济技术开发区西区生金湖路1号，在规划范围之内。本项目为将铸造、锻造后的毛坯轮毂进一步加工打磨的技改项目，不增加轮毂生产能力，项目属于汽车零部件制造产业，符合规划布局的要求。因此，本项目符合秦皇岛经济技术开发区总体规划。 根据《秦皇岛市经济技术开发区总体规划环境影响报告书》中相关规定，禁止或者限制入园项目包括： 表1-1总体规划禁止或者限制入园项目 分类; 工艺清单; 制订依据; 本项目. 禁止类; 医药产业; 原料药生产; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中规定的限制类和淘汰类项目、以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》规定并结合开发区产业定位; 本项目不属于原料药生产项目. 不得引进医药化工项目，已有医药化工企业不得改、扩建（环保处理设施升级改造除外）; 本项目不属于医药化工项目. 不得引进黑色金属铸造项目，乐金电子（秦皇岛）有限公司、恩彼碧轴承有限公司、安冶精密铸造有限公司进行搬迁; 本项目不属于引进的黑色金属铸造项目. 邦迪管路系统有限公司、康泰医学公司、欧泰克节能门窗有限公司、海湾安全技术有限公司不得改、扩建; 本项目不属于所述公司. 华山中路以东不得布置工业项目; 本项目位置不在华山中路以东. 输氨管线拆除前不得在其两侧490m范围内布置居住、科 教等项目; 本项目不在输氨管线两侧490m范围内. 限制类; 涉重行业 （电子、机械等）; 禁止增加重金属排放量；对涉重金属行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代; 秦皇岛市土壤污染防治行动计划; 本项目不涉及重金属排放. 本项目符合现行产业政策要求，不属于高污染、高风险行业，不属于园区禁止、限制建设项目类别。 根据《秦皇岛市经济技术开发区（西区）总体规划环境影响跟踪评价报告书》中相关规定，禁止或者限制入园项目包括： 表1-2跟踪评价禁止或者限制入园项目 分类; 工艺清单; 制定依据. 禁止准入类; 医药产业; 原料药生产; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中规定的限制类和淘汰类项目、以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》规定并结合西区产业定位. 限制准入类; 装备制造; 表面处理设计非水溶性有机溶剂. 本项目符合现行产业政策要求，不属于高污染、高风险行业，不属于园区禁止、限制建设项目类别。 与规划环评结论符合性分析 （1）规划范围：秦皇岛经济技术开发区规划范围为开发区西区，东起大汤河，西至深河，南至公富庄村北（现南岭国际小区），北至102国道，规划面积22.98km2。 （2）规划目标：开发区基本实现由扩张型向效益型、中技术型向高技术型、单一型向综合型转变，各项社会经济指标达到国内一流强区的水平，形成以现代工业为基础，高新技术产业为主导的和谐园区和经济强区。环境污染和生态恶化得到有效控制，区域环境质量得到切实改善，生态环境趋向良性循环。 （3）产业定位：区域重点发展现代制造业和以科研中心、软件中心、现代服务外包业等为代表的高附加值服务业，以玻璃和铝制品精深加工、工艺品制造、汽车零配件制造为代表的加工制造业，以新材料、电子信息、生物技术、环保及新能源、光电一体化为代表的高新技术产业。 （4）准入要求如下：①不属于国家明令淘汰落后生产能力、工艺和产品，避免高污染高能耗的项目入区；②排放的主要污染物达到国家或地方规定的排放标准（或者总量指标）；③企业单位清洁生产水平要达到国内清洁生产先进水平；④危险废物安全处置率均达到100%；⑤环保设施要求能够稳定运转且运转率达到95%以上；⑥产品及其生产过程中不含有或使用国家法律、法规、标准中禁用的物质以及我国签署的国际公约中禁用的物质。 项目位于秦皇岛经济技术开发区范围内，本项目属于汽车零配件制造项目，符合园区定位、符合园区准入要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为汽车零部件及配件制造项目。不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类建设项目，为允许类；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）中的产业项目；本项目不在《环境保护综合名录（2021年版）》所列“高污染、高风险”管控项目内；不在《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知（冀发改环资[2022]691号）》“高耗能、高排放”项目管理目录内。 2、相关环境管理政策符合性分析 本项目符合《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》(秦传[2022]6号)相关内容；符合《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》(冀政字〔2022〕2号)；符合秦皇岛市人民政府关于印发《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》的通知(秦政字〔2022〕10号)相关要求；符合《住房和城乡建设部、国家发展改革委关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知（建标〔2022〕53号）》相关要求。 相关符合性分析见下表。 表1-2 本项目与相关环境管理政策符合性分析一览表 序号; 政策名称; 文件内容; 本项目; 符合性. 1; 《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》(秦传[2022]6号); 1、推进工业领域碳达峰，研究制定工业领域碳达峰行动方案，推进绿色制造，淘汰落后产能，促进工业节能降耗； 2、健全排放源统计调查、核算核查、监测监管制度，将温室气体管控纳入环评管理，在环评文件中增加碳排放文件内容； 3、严禁新建自备燃煤机组，推动自备燃煤机组实施清洁能源替代，大力发展风能、太阳能等可再生能源发电，拓展氢能应用领域； 4、严把项目准入关口，严格执行节能审查、煤炭替代审查和环境影响评价审查等制度，新上高耗能、高排放项目能效和污染物排放应达到行业先进水平。健全监督机制，建立存量、在建和拟建“两高”管理台账，实施分类处置，动态监控。严肃查处“两高”行业企业未批先建、未验先投、无证排污、不按证排污、无节能审查(煤炭替代方案)、无环评审查等违法违规行为。 5、全市用水总量控制在9.7亿立方米以内，地下水开采量控制在5.26亿立方米以内； 6、推进砖瓦、石灰、铸造等重点行业深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。完善市县两级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，开展“升A晋B”行动。; 1、本项目仅使用电能，采用先进设备。 2、本环评文件已添加碳排放章节。 3、本项目无燃煤机组。 4、项目不属于“两高”行业。 5、本项目用水来自市政管网，仅为生活用水，用水量较小。 6、项目不属于砖瓦、石灰、铸造等重点行业。; 符合. 2; 《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》(冀政字〔2022〕2号); 1、生态环境质量持续改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气。水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复，海洋生态环境稳中向好，城乡人居环境明显改善； 2、环境风险得到有效防控。土壤污染风险得到有效管控，危险废物和新污染物治理能力明显增强，核与辐射环境风险有效管控，防范化解生态环境风险能力显著增强； 3、健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估； 4、加强宏观治理的环境政策支撑。加强能耗总量和强度双控、煤炭消费和污染物排放总量控制，强化市场准入约束，抑制高碳投资，严格控制高耗能高排放项目盲目发展。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。依法依规加强节能审查事中事后监管。深化生态环境“放管服”改革，推进环评审批、生态环境监管和监督执法“正面清单”制度化、规范化，持续优化营商环境； 5、优化重点行业企业布局。引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局； 6、推进重点行业绿色转型。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。依法推进强制性清洁生产审核，行业、园区和产业集群探索开展整体审核； 7、做好碳达峰布局，控制温室气体排放； 8、推动重点行业深度治理和超低排放。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准；深化重点行业挥发性有机物(VOCs)治理； 9、加强非道路移动机械污染管控。全面实施非道路移动机械第四阶段排放标准。加快老旧工程机械淘汰，基本淘汰国一及以下排放标准或使用15年以上的工程机械，具备条件的更换国三及以上排放标准的发动机； 10、强化工业企业土壤污染风险防控。新(改、扩)建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查，持续推进耕地周边涉重金属行业企业排查整治； 11、严格控制重金属排放总量。新(改、扩)建涉重金属重点行业建设项目实施污染物排放减量替代； 12、加大源头管控力度。严格执行危险废物名录管理制度，动态更新危险废物环境重点监管单位清单。严把涉危险废物工业项目环境准入关，落实工业危险废物排污许可制度。组织危险废物相关企业实施强制性清洁生产审核。鼓励生产者责任延伸，支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备； 13、强化危险废物环境风险防控能力。强化对危险废物收集、贮存、处置单位的监管，严防危险废物超期超量贮存。推进智能化视频监控体系建设。在环境风险可控的前提下，鼓励工业企业对产生的危险废物回收再利用处置，开展“点对点”定向利用的危险废物经营许可豁免管理试点； 14、强化工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。; 1、项目针对产生的污染物均已设置治理设备或措施，项目的建设对周边环境造成的影响较小。 2、企业已针对厂内现存风险物质设置防控措施，将环境风险降至最低。 3、项目符合准入要求，且利用现有工业场地，不会造成生态影响。 4、项目不在“高耗能、高排放”项目管理目录内。 5、项目位于秦皇岛开发区内，符合园区规划。 6、项目从工艺流程、设备的选择、有价物质的回收与综合利用、能源消耗、污染物排放、环境管理等方面符合清洁生产要求。项目工艺设备成熟、能源消耗少、废物利用率高、产生的污染物经处理后均达标排放，对周边环境影响较小，项目清洁生产水平处于国内先进水平。 7、项目碳排放量较小，能够为碳达峰布局做出贡献。 8、项目大气污染物满足相应污染物排放要求。 9、项目所用工程机械发动机均为国四及以上。 10、项目运行过程中已做好防范措施，不会造成土壤及地下水污染。 11、本项目不涉及重金属排放。 12、项目符合清洁生产审核要求。 13、本项目无危废产生，厂区设有危废间，危废间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，危废定期由有资质单位运走。 14、企业建立有工业固废管理台账，固废均合理处置。; 符合. 3; 《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》的通知(秦政字〔2022〕10号); 1、建立以“三线一单”为核心的全覆盖的生态环境分区管控体系； 2、严格执行产业准入负面清单； 3、严禁新增低端落后产能，加快淘汰落后产能； 4、全面推行清洁生产； 5、开展二氧化碳排放达峰行动、控制温室气体排放； 6、巩固和完善蓝天保卫战攻坚成效，坚持系统施治、歼灭战与持久战相结合，推进细颗粒物(PM2.5)与臭氧污染协同控制，持续削减氮氧化物和VOCs排放量，推动环境空气质量持续改善，努力实现“蓝天白云、繁星闪烁”； 7、推进扬尘综合整治； 8、聚焦固体废物、危险化学品生态环境风险防控，加快构建危险废物、医疗废物收集处置管理体系，全面推动废旧物资和可再生资源循环利用，加快垃圾分类和资源化利用，减少固体废物对环境的污染； 9、公开环境治理信息。排污企业应通过企业网站等途径依法公开主要污染物名称、排放方式、执行标准以及污染防治设施建设和运行情况，并对信息真实性负责。鼓励排污企业在确保安全生产前提下，通过设立企业开放日、建设教育体验场所等形式，向社会公众开放。; 1、项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 2、本项目不属于准入负面清单内的内容。 3、本项目不属于低端落后类项目。 4、项目符合清洁生产要求。 5、环评已进行碳排放影响分析。 6、项目不涉及氮氧化物排放。 7、企业对施工期扬尘采取相应治理措施。 8、本项目固体废物合理处置不外排，不会对周围环境造成影响。 9、项目排污前会进行排污许可证重新申请并向公众公开。; 符合. 4; 《住房和城乡建设部、国家发展改革委关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知（建标〔2022〕53号）》; 1、推动城市生态修复，完善城市生态系统。严格控制新建超高层建筑，一般不得新建超高层住宅； 2、提高基础设施运行效率。基础设施体系化、智能化、生态绿色化建设和稳定运行，可以有效减少能源消耗和碳排放。; 项目不新建高层建筑。项目使用电能进行生产，用量较小。; 符合. 3、三线一单符合性分析 （1）生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线主要类型有坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等。 秦皇岛市生态保护红线主要类型为燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线。主要分布于中北部山区和南部的海洋、河口、湿地、森林等生态系统。 根据《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字〔2021〕6号），秦皇岛生态环境空间布局约束区为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性保护、水土流失、土地沙化、河湖滨岸带区域。 项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区西区生金湖路1号，不在生态保护红线区范围内；项目建设区域内不涉及重要生态功能区、生态敏感和脆弱区、禁止开发区三大类生态保护红线区域，生态保护红线图见附图5。 （2）环境质量底线 本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类区，区域内大气环境中SO2、CO、NO2、PM2.5、PM10基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，污染物O3未达标。项目所在区域属于不达标区。项目所在地先后印发了一系列工作方案，出台了一系列切实有效的工作措施。全市坚持“煤、企、车、尘、港”五源同治，推进13.82万户清洁取暖改造；完成工业窑炉、锅炉超低、VOC深度治理等1019项重点治理项目；压减火电产能4.8万千瓦；治理和淘汰国三及以下重型柴油货车1300余辆；全面推行“高压冲洗+机械湿扫+全天候清扫保洁”道路清扫保洁模式，实行18小时保洁时间，全市278个建筑施工工地严格落实“六个百分百”和“两个全覆盖”要求，露天矿山修复绿化88处、面积4894亩；完成4个泊位的2套高压岸电项目建设；进一步提高了工程减排方面的针对性和实效性。目前全市空气质量持续改善，取得了阶段性成果。 项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 根据工程分析，项目各产污环节采取了完善的污染防治措施，严格控制污染物排放。本项目采取完善的污染源处理措施，各类污染物均能够实现达标排放，在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施的前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响。本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目主要利用电能进行生产，项目资源消耗量相对较少；且不使用高能耗工艺及生产设备，资源利用符合国家相关要求，满足资源利用上线要求。 综上所述，项目建设不会触及资源利用上线。 （4）秦皇岛市生态环境准入清单 根据秦皇岛市环境管控单元分布图，项目位于重点管控单元区域内，不在生态保护红线范围内。《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字[2021]6号）秦皇岛市环境管控单元分布图见附图4，生态环境准入清单符合性分析见下表。 表1-3 秦皇岛市"三线一单"生态环境分区管控的实施意见符合性分析 与项目相关的政策要求; 本项目相关情况; 符合性. 总体准入要求; - 生态保护红线严格落实《生态保护红线管理办法（暂行）》中相关准入要求。 2、集聚区内工业企业废水预处理达到国家规定的间接排放标准方可排入污水集中处理设施；新建涉水工业项目须入园进区；全面摸底排查园区外涉水工业企业，确定入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留涉水工业企业，须明确保留条件，实施尾水深度治理，排放废水主要污染物浓度必须达到受纳水体环境功能区标准，否则一律关停取缔。; 本项目不在生态保护红线范围内，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、疗养区等，内无珍稀濒危动、植物。 项目在园区内建设。; 符合. 生态环境空间总体管控要求; 禁止新建、扩建《环境保护综合名录（2021年版）》及其最新名录所列“高污染、高风险”管控项目; 本项目不属于名录中规定的“高污染、高风险”管控项目; 符合. 生态保护红线、水源涵养区、自然保护区等总体要求; 距生态保护红线约7.7km，项目不在生态保护红线、自然保护区、湿地公园等范围内。项目无开采活动，不会对水源涵养环境造成破坏。. 大气环境总体管控要求; 对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染特别排放限值：火电、钢铁、石化、炼焦、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业现有企业以及在用锅炉执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值，目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后，全市现有企业一律执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。已发布超低排放标准的，按照标准要求执行超低排放标准。; 项目不属于大气特别排放限值的企业，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）相关要求; 符合. 强化污染物排放总量削减。推进重点行业超低排放改造和全过程治理，全面开展工业炉窑深度治理工作，按照“淘汰一批、改造一批、替代一批“原则，对标行业先进水平，完成全市砖瓦窑和石灰窑等非重点行业的工业炉窑深度治理工作。加强对已完成清洁能源替代和深度治理改造的工业炉窑运行监管，确保在满足国家、省最严格的排放标准要求下，稳定达标。; 企业不涉及实行总量控制的污染物排放。; 符合. 深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》; 本项目施工期较短，施工完成后影响消除。; 符合. 地表水环境总体管控要求; 1、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，所有废水直排环境企业一律执行行业排放标准水污染物特别排放限值，没有行业标准或行业标准中没有水污染物排放特别限值的，一律执行一级标准；有流域特别排放限制要求的地区，执行特别冷流域特别排放限值。化工、装备制造等污染行业提高再生水回用率。 2、实施总氮排放总量控制。新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放; 项目无生产废水产生。; 符合. 近岸海域环境总体管控要求; 不涉及; 不涉及; /. 土壤及地下水总体管控要求; 1、严格按照用途审批用地，各级土地行政主管部门必须严格按照土地利用总体规划确定的用途审批用地，严格控制农用地转为建设用地；严格保护生态环境建设用地，促进区域人口、资源、环境和谐发展。 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，排放量不降反升的地区暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。; 本项目用地性质为工业用地，不涉及重金属排放。; 符合. 资源利用总体管控要求; 大力调整能源结构。推进秦皇岛市能源体系清洁低碳发展，推动低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源，逐步增加可再生能源尤其风电的比例，推广新能源和可再生能源的使用，在建筑、交通设施中安装太阳能、风能等可再生能源利用设施，提高园区可再生能源利用比例。; 项目不燃烧煤炭，仅使用电能。; 符合. 产业布局总体管控要求; - 禁止新建《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》、《秦皇岛限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中的产业项目。 - 禁止建设《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感区建设“两高”行业项目。 - 上一年度环境空气质量年均浓度不达标、水环境质量未达到要求的区县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；PM2.5年均浓度不达标的区县，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。; 项目不属于《产业结构调整指导目录》中限制及淘汰类产业项目；不在《河北省禁止投资的产业目录》中所列项目；不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》（冀政办发[2015]7号）规定的限制类、淘汰类之列；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》中所列项目；本项目不在《环境保护综合名录（2021年版）》所列“高污染、高风险”管控项目内，不在河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知（冀发改环资[2022]691号）“高耗能、高排放”项目管理目录内。 项目所在区域大气污染物基本因子中，除O3外其余污染物现状浓度均达标，项目污染物均达标排放。; 符合. 4、秦皇岛市分区管控单元准入意见符合性分析 本项目建设地点为河北省秦皇岛市经济技术开发区西区生金湖路1号，处于重点管控单元区域内，具体分区管控符合性分析见下表。 表1-4 分区管控单元准入意见符合性分析 建设地点; 编号; 环境要素类别; 现状问题; 维度; 准入要求; 本项目相关情况; 符合性. 腾飞路街道办事处; ZH13037120074; 大气环境高排放重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活重点管控区、禁燃区、秦皇岛经济技术开发区西区、地下水风险重点管控区; 1、西区企业与周边敏感点工居混杂； 2、现有部分企业布局不符合规划； 3、再生水处理及回用设施建设滞后; 空间布局约束; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类禁止入园。2、不符合《外商投资产业指导目录（2017年修订）》相关产业政策的项目禁止入园。3、技术水平达不到国内外先进水平的项目禁止入园。4、项目引进原则：1）符合国家产业政策和清洁生产要求；2）符合开发区产业规划的产业发展方向；3）满足开发区建设的补链需要；4）属于技术密集型、知识密集型企业；5）土地集约利用度高。5.装备制造业中，表面处理涉及非水溶性有机溶剂的企业限制准入（汽车行业除外）。; 项目不属于《产业结构调整指导目录》中限制及淘汰类产业项目；不属于外商投资产业；技术水平能够达到国内外先进水平；项目为技改项目，不属于引进项目；项目不涉及非水溶性有机溶剂。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。 2、园区污水集中处理率100%。 3、生活垃圾无害化处理率100%。 4、危险废物、医疗废物安全处理率100%。 5、完成当地下达的重金属减排指标。 6、开展大气污染物特别排放限值改造，制药行业现有企业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。 7、加强塑料等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。 8、开发区污水不能排入深河（经过短距离后汇入戴河）。 9、涉VOCs排放工业企业污染物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放制标准》（GB37822-2019）相关排放要求。 10、开发区内锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）要求。; 1、项目环保措施满足相应环保要求，达标排放； 2、本项目无生产废水产生； 3、项目生活垃圾均由环卫部门统一清运； 4、企业危废均由有资质单位运走处置； 5、项目不涉及重金属排放； 6、项目不属于制药行业； 7、本项目不涉及VOCs排放； 8、项目不涉及废水排放； 9、本项目不涉及VOCs排放； 10、本项目不涉及锅炉。; 符合. 环境风险防控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。 2、对电镀企业实施强制性清洁审核，定期对企业及周边开展土壤监测。 3、开发区及入区企业需按照相关法律法规及文件要求组织编制《环境风险应急预案》成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。 4、禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 5、严格按照环评要求输氨管线事故影响范围内不得布置人口密集的用地项目，同时采取严格的防范措施。 6、确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估。; 项目已编制应急预案并备案，按规定成立应急组织机构，定期开展应急演练；本项目不存在重大环境安全隐患；不会造成地下水及土壤污染。; 符合. 资源利用效率; 1、禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施（符合有关政策的热电联产项目除外），不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。 2、加强再生水回用设施建设，提高资源循环利用率，再生水回用率≥30%。 3、单位工业增加值能耗≤0.37tce/万元。 4、单位工业增加值水耗≤9.7吨/万元。 5、单位工业用地工业增加值≥9亿元/km2。 6、工业固体废物综合利用率75%以上。; 项目不使用高污染燃料，不新建、扩建高污染燃料燃用设施；项目生产不用水；在原有厂房内建设，不新增用地；固废全部综合利用或合理处置，不外排。; 符合. 5、选址合理性分析 项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区西区生金湖路1号现有厂区内，满足园区规划要求；项目符合各项产业政策、环境保护政策要求，项目占地为工业用地。本项目不在饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等特殊保护区及森林公园、地质公园等环境敏感区内；项目不在秦皇岛市生态保护红线区范围内，距离最近的生态保护红线约7.7km；技改项目距最近敏感点烟台山村371m。项目采取相应的环保措施后，各污染物排放均能满足相关标准要求，对周边环境影响较小，不会对周边各敏感点造成较大影响。综上所述，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 秦皇岛艾科晟科技有限公司成立于2017年，主营高端铝合金汽车车轮绿色环保光整业务，使用中信戴卡和中兵研究所许可专用技术，可替代高风险的人工抛光和高污染的水电镀技术。年产能100万件铝合金高档车轮，为国内大中型轮毂企业做配套加工。 秦皇岛艾科晟科技有限公司基于对市场需求预测，提高产品质量，决定将本厂区10万只外委打磨作业的轮毂转至本厂区自行打磨，并接受戴卡公司140万只毛坯轮毂的委托打磨（共计打磨150万只铝合金轮毂），在整体产线内增加一套打磨能力为150万只铝合金轮毂的打磨生产线，新上角磨机、研磨机等相应打磨设备，扩建项目建设完成后除原有工程年产铝合金轮毂100万只外，产品新增140万只初步打磨轮毂。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规规定，本项目属于“三十三、汽车制造业-71汽车零部件及配件制造-其他”，该项目需编制环境影响报告表。受秦皇岛艾科晟科技有限公司委托，公司评价人员在现场踏勘及相关资料收集的基础上，编制了该项目的环境影响报告表。 2、现有工程概况 2.1建设内容 企业位于河北省秦皇岛市经济技术开发区西区生金湖路1号，租用秦皇岛市山海远达玻璃制品有限公司现有厂房，现有工程组成部分为：机加工工序、光整工序、涂装工序，以及相应的公用动力、环保等配套设施。企业中心坐标经度119°29'26.475"，纬度39°56'0.951"。现有工程内容见下表。 表2-1 现有工程组成一览表 工程分类; 项目; 主要内容. 主体工程; 生产车间; 一层，面积5609m2，高度11m. 办公区; 两层，面积200m2. 生产区; 一层，面积5409m2，高度11m. 辅助工程; 辅助用房; 一层，面积95.4m2，内设置生产锅炉和辅助设备. 配电室; 一层，占地面积132.5m2. 公用工程; 供水; 城市自来水，管网压力约为0.25MPa，接自厂区已有的给水主管. 排水; 生活污水经化粪池处理后排入市政管网，生产废水经厂区污水处理站处理后排入市政管网，最终进入秦皇岛开发区秦皇岛第三污水处理厂处理. 供电; 经济技术开发区供电线路. 供热; 一台1.4kw的天然气热水锅炉为生产锅炉，用于预处理加热清洗液；一台1t/h的天然气蒸汽锅炉用于污水设备和洗浴，喷粉固化设一台天然气烘干炉进行粉末固化，预处理工序设一台天然气烘干炉进行水分烘干，车间供暖为吸收空压机余热的水源热泵. 供气; 天然气来自城市管道. 纯水制备; 使用二级反渗透纯水机制备纯水. 环保工程; 废水治理; 生产废水经过厂区内污水处理站预处理（采用一套“调节池+真空低温浓缩处理”综合废水处理工艺及一套絮凝沉淀处理工艺），达到污水处理厂收水标准后进入市政管网，设有一套污水在线监测系统；光整磨液废水由北控水务运走处置；生活污水经化粪池处理后排入市政管网. 废气处理; 生产锅炉和采暖锅炉天然气燃烧废气共经一根15m高排气筒排放，预处理烘干炉和固化烘干炉共经15m高排气筒排放；涂装线喷粉粉尘经设备自带旋风式回收装置处理后通过车间内排放；固化烘干有机废气经光催化氧化装置处理后，在经过活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放. 噪声; 锅炉风机加装消声器，其他机械噪声采取基础减震、厂房隔声的处理措施. 固体废物; 生活垃圾交环卫部门处置，生产固废根据性质，一般固废综合利用或合理处置，危险废物交有资质的单位处理. 一般固废区; 建筑面积36平. 危废间; 建筑面积50平. 储运工程; 库房; 一层面积95.4m2，高度11m. 2.2主要产品及产能 表2-2 现有工程产品及产能一览表 序号; 产品方案; 产量. 1; 精车工艺铝合金轮毂; 90万只/a. 2; 光整工艺铝合金轮毂; 10万只/a. 2.3主要原辅材料及燃料 表2-3 现有工程主要原辅材料及燃料的种类和用量一览表 序号; 项目; 年用量; 备注. 1; 光整工序; 抛光剂; 25t; 由基础油、消泡剂、抗氧化剂、极压剂等添加剂构成. 2; 清洗剂; 5t; 酸洗剂的主要成分为：硝酸25%-40%. 3; 磨料; 15t; /. 4; 铝合金轮毂; 10万只; 来自戴卡公司铸造、锻造后的毛坯轮毂. 5; 机加工序; 微量润滑油; 0.5t; /. 6; 铝合金轮毂; 90万只; 来自戴卡公司喷粉后的半成品轮毂. 7; 天然气; 200万Nm3; /. 8; 电; 372万kwh; /. 9; 水; 21.9501万m3; /. 10; 聚合氯化铝（PAC）; 2.1t; /. 11; 聚丙烯酰胺（PAM）; 0.25t; /. 2.4劳动定员及工作制度 全厂共120人，三班制，每班8小时，年工作天数300天。 2.5给排水 （1）给水 项目供水的水源为城市自来水，管网压力约为0.25MPa，接自厂区已有的给水主管。生活用水直接由市政给水管网供水，生产水供水管前端接倒流防止器。市政供水管网可满足项目用水需求。最高日用水量为731.67m3/d，总年用水量约为219501m3。 （2）排水 排水系统采用雨污分流，雨水通过雨水管道收集后排入市政雨水管网。废水主要分为生活污水和生产废水。全厂生活污水排放量为6.12t/d（1836t/a），生产废水排放量为137.81t/d（41343t/a）。 生活污水经厂区化粪池处理后排入市政污水管网。项目生产废水主要包括：冷却塔废水、生产锅炉废水、采暖锅炉废水、封闭后水洗废水，由单独排水管并接到生产废水总排水管排放，进入市政污水管网。光整磨液废水转运至污水处理厂处理，光整清洗废水、预处理热水洗废水、机加工清洗废水、脱脂后水洗废水、酸洗后水洗废水、钝化后水洗废水进入厂内污水处理设备系统，处理后排入市政污水管网；污水处理站处理工艺为：综合废水收集池的污水由污水提升泵抽到气浮池反应池，添加PAC进行混凝，溢流到反应池二添加PAM进行絮凝，絮凝后的污水通过气浮机处理初步分离。污泥通过刮渣机收集到污泥收集池，经压滤机处理后暂存至厂内危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 注：上图中新鲜水不包含循环用水，循环用水为空水槽时第一次注入的新鲜水循环使用。厂区内所有循环水每月进行更换排放，图中折算至每天排水量。 图2-1 全厂给排水平衡图 2.6现有工程工艺流程 （1）机加工工序工艺流程图如下： 图2-2 机加工工艺流程图 机加工工艺说明：使用数控车床和人造金钢石刀具对轮毂毛坯进行精细加工，机加工过程使用大流量集中冷却和冲屑装置，减少了加工过程中零件发热变形，提高了刀具使用寿命，改善了车间的生产环境。 （2）光整工序工艺流程图如下： 图2-3 光整工艺流程图 光整工艺说明：表面强化工艺，用于提高零部件机械强度以及耐磨性和耐腐蚀性，精加工后的轮毂先进行初步清洗，然后使用抛光剂和陶瓷磨料对轮毂表面进行抛丸处理，抛光机所采用抛光液经过滤后重复使用。之后进入水洗，清洗机采用低温/高压喷淋清洗，清洗时间约2min。车间所需的材料由库房用小车送到车间材料暂存地。 主要污染工序： 表2-4 全厂产排污节点汇总表 项目; 排污工序; 污染源; 污染物; 治理措施; 排放特征. 废气; 生产锅炉; 天然气燃烧; NOx、SO2、颗粒物; 15m排气筒; 连续. 采暖锅炉; 天然气燃烧; NOx、SO2、颗粒物; 15m排气筒; 连续. 预处理烘干机; 天然气燃烧; NOx、SO2、颗粒物; 15m排气筒; 连续. 涂装固化; 烘干废气; 非甲烷总烃、二甲苯; 催化燃烧+15m排气筒; 连续. NOx、SO2、颗粒物; 15m排气筒. 涂装; 喷亮粉; 亮粉粉尘; 自带旋风回收系统; 连续. 废水; 机加工; 机加工清洗水; pH、COD、SS、石 油类; 污水处理站; 间断. 涂装前处理; 热水洗废水; pH、COD、SS、石 油类; 污水处理站; 间断. 脱脂; 脱脂倒槽废水; pH、COD、SS、石 油类、LAS; 污水处理站; 间断. 脱脂; 脱脂清洗废水; pH、COD、SS、石 油类、LAS; 污水处理站; 间断. 酸洗; 酸洗倒槽排水; PH、COD、SS; 污水处理站; 间断. 酸洗; 酸洗清洗废水; PH、COD、SS; 污水处理站; 间断. 无铬钝化; 无铬钝化倒槽排水; PH、COD、SS; 污水处理站; 间断. 无铬钝化; 无铬钝化清洗废水; PH、COD、SS; 污水处理站; 间断. 封闭; 封闭倒槽废水; PH、COD、TP; 污水处理站; 间断. 封闭; 封闭后清洗废水; PH、COD、TP; 市政管网; 间断. 纯水制备; 反渗透浓水; 盐分; 回用于机加工清洗; 连续. 冷却塔; 冷却塔排污水; 盐分; 污水处理站; 间断. 生活用水; 生活污水; COD、BOD、SS、氨氮; 化粪池处理后进市 政管网; 间断. 固废; 精车; 机加工; 废铝屑; 回收，综合利用; 连续. 精抛; 精抛; 废陶瓷磨料; 厂家回收; 连续. 预处理; 预处理酸洗; 酸洗槽渣; 交有资质单位处理; 间断. 预处理; 脱脂; 脱脂槽渣; 交有资质单位处理; 间断. 厂区; 废包装材料; 废包装材料; 厂家回收，综合利用; 间断. 污水处理; 污水处理站; 污泥; 交有资质单位处理; 间断. 办公、生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 交给环卫部门处置; 间断. PO一级反渗透; 废反渗透膜; 反渗透膜; 交有资质单位处理; 间断. 噪声; 机械噪声; 连续. 3、项目建设内容 （1）项目名称：毛坯轮毂打磨处理项目 （2）建设单位：秦皇岛艾科晟科技有限公司 （3）建设性质：技改 （4）建设地点：项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区西区生金湖路1号艾科晟现有厂区厂区内，项目所在地中心坐标北纬39°56′3.102″，东经119°29′27.214″。项目地理位置图见附图1。 （5）建设内容及规模：新增一条含15个工位的打磨生产线，打磨铸造、锻造后的毛坯轮毂，年处理150万只轮毂，项目建设完成后除原有工程年产铝合金轮毂100万只外，产品新增140万只初步打磨轮毂。 （6）投资：总投资20万元，环保投资3万元，占总投资的15%。 （7）劳动定员：本项目新增劳动定员15人，年工作300d，三班制，每班工作8h。 项目组成见下表。 表2-5 项目组成一览表 工程 类别; 工程 名称; 工程内容. 主体 工程; 生产车间; 依托现有生产车间研磨室建设，一层，生产车间总建筑面积5609m2，研磨室建筑面积约100m2，地面设置硬化措施. 依托工程; 一般固废区; 一般固废暂存依托一般固废库，一般固废库为封闭车间，建筑面积36m2，地面设置防腐防渗措施. 公用工程; 供电; 供电由当地电网供给. 供热; 采暖依托厂区现有. 环保 工程; 废气; 打磨废气经集气罩收集后通过一套布袋除尘器处理，由1根15m高排气筒排放. 噪声; 选用低噪声设备，建筑隔声，距离衰减等措施. 固废; 生活垃圾、废包装袋、废砂纸、废磨轮统一收集后送至环卫部门指定地点；除尘灰收集后外售；除尘器废布袋由厂家回收利用；不合格品返回生产工序. 3、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-6 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 来源. 1; 铝合金轮毂; 万只/a; 100; 来自戴卡公司铸造、锻造后的毛坯轮毂. 2; 砂纸; t/a; 1; 外购. 3; 磨盘; t/a; 1.5; 外购. 4; 电; kwh; 10000; 供电公司供给. 4、主要生产产品 本项目年处理150万只铝合金轮毂。项目建设完成后除原有工程年产铝合金轮毂100万只外，产品新增140万只初步打磨轮毂 表2-7 本项目生产产品一览表 序号; 名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 初步打磨铝合金轮毂; 万只/a; 10; 进入本厂区下一工序（光整工序）. 2; 初步打磨铝合金轮毂; 万只/a; 140; 返回戴卡生产线. 表2-8 项目建设完成后全厂生产产品一览表 序号; 名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 精车工艺铝合金轮毂; 万只/a; 90; /. 2; 光整工艺铝合金轮毂; 万只/a; 10; /. 3; 初步打磨轮毂; 万只/a; 140; /. 5、主要生产设备 项目新增设备情况详见下表。 表2-8 项目新增设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量 （台/套）. 1; 角磨机; 9553HB; 15. 2; 电磨; S1J-FF02-25; 15. 3; 仰角研磨机; /; 15. 4; 5寸大研磨机; /; 15. 5; 2寸小研磨机; /; 15. 6; 布袋除尘器; 风量32000m3/h; 1. 6、公用工程 （1）给水 项目用水来自市政给水管网。生活用水主要为员工生活用水，生产不用水。 项目新增劳动定员15人，年工作天数300天，参照《河北省生活与服务业用水定额》（DB13/T 5450.1-2021），并结合企业提供资料，员工生活用水量按照36m3/人•年，则项目新增生活用水量为1.8m3/d（540m3/a）。 （2）排水 本项目废水主要为生活污水。 员工生活污水产生量按用水量的80%计算，即1.44m3/d(432m3/a)，经化粪池处理后排至市政管网。 表2-9 本项目水量平衡表 单位:t/d 序号; 用水环节; 总用水量; 新鲜水用量; 循环（重复）水量; 损耗量; 排放水量. 1; 生活用水; 1.8; 1.8; 0; 0.36; 1.44. 合计; 1.8; 1.8; 0; 0.36; 1.44. 图2-2 项目水量平衡图 单位: m3/d （3）供电 项目供电由当地电网提供，年用量约10000kwh，满足用电需要。 （4）供暖 项目冬季供暖依托厂区现有。 7、平面布置 本项目生产设备均位于生产车间内的研磨室区域。 具体详见附图3项目平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 一、施工期工艺流程 本项目厂房利用现有生产车间，施工期主要为安装设备，施工期将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化；并且随着施工期的结束影响也随之消失。 二、项目运营期工艺流程 图2-3 项目工艺流程及排污节点图 具体工艺流程简述如下： （1）本项目为整道生产工序的最前端，本项目来料为戴卡公司铸造、锻造的轮毂毛坯（因戴卡打磨能力不足，故委托本公司代为处理），首先进行来料检查，检查轮毂表面针孔、磕伤等缺陷。 （2）使用角磨机和240目砂纸配合对轮毂表面开砂处理。 （3）使用气动研磨机和400目、600目、800目和1000目砂纸对轮毂表面打磨，另外对窗口的尖角处理。 （4）检查人员对轮毂表面外观检查，合格的则流转到下一道工序（光整工序），不合格的返修处理。 此工序排污节点为：打磨工序产生的颗粒物废气，生活垃圾、废包装袋、废砂纸、废磨轮、除尘灰、生活垃圾、除尘器废布袋、不合格品及生产设备运行时产生的噪声。 图2-3 本项目完成后光整工艺流程图 三、污染物分析 1、项目施工期污染物分析： （1）施工废气：本项目施工期主要为生产设备安装，废气主要是在建筑施工、设备运输和堆放等过程中产生的扬尘。 （2）施工废水：本项目施工期废水主要是施工人员生活污水。 （3）施工噪声：本项目施工期噪声主要是施工机械运转时产生的噪声。 （4）施工固废：本项目施工期固体废物主要是建筑垃圾、废包装和生活垃圾。 2、运营期污染物分析 本项目污染源和污染物主要包括： （1）大气污染物为打磨过程产生的颗粒物废气。 （2）噪声源主要为砂磨机、风机、空压机等生产设备运转噪声。 （4）固体废物主要为生活垃圾、废包装袋、废砂纸、废磨轮、除尘灰、生活垃圾、除尘器废布袋、不合格品。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、企业环保手续履行情况 环评批复及环保验收情况见下表。 表2-10 现有工程主要建设内容及环评批复、验收情况 序号; 报告名称; 批复部门; 批复/验收文件号; 批复/验收时间. 1; 高强度、轻量化铝合金车轮绿色环保光整生产线建设项目环境影响报告书; 秦皇岛经济技术开发区环境保护局; 秦开环建书【2017】14号; 2017年9月18日. 2; 高强度、轻量化铝合金车轮绿色环保光整生产线建设项目验收; /; /; 2019年1月9日. 3; 秦皇岛市艾科晟科技有限公司排污许可证; 秦皇岛市行政审批局; /; 2022年11月7日. 4; 百万只车轮绿色光整智能化产线项目环境影响报告表; 秦皇岛经济技术开发区行政审批局; 秦开审批环表[2023]第42号; 2023年7月25日. 5; 突发环境事件应急预案; 原秦皇岛市环境保护局经济技术开发区分局; 130361-2021-042-L; 2021年8月3日. 2.与本项目有关的现有工程污染情况 （1）废气 由于企业2022年排污许可年度执行报告中，采用秦皇岛市污染源自动监控系统中的年报数据，但因系统出现异常，12月企业未生产不涉及排放生产废水，但系统显示企业处于生产状态且排放了22638.187吨生产废水，所生成数据不具备参考价值。（详见附件） 根据企业2021年《排污许可证执行报告》可知现有污染情况主要为：SO2：0.37777 t/a，NOx：5.271242t/a，颗粒物：2.346558 t/a，VOCS：0.012414 t/a。 （2）废水 根据企业2021年《排污许可证执行报告》可知现有污染情况主要为悬浮物：0.133506t/a、石油类：0.000666/a、化学需氧量：0.387218/a、总磷0.00967/a、氨氮：0.024309t/a、五日生化需氧量：0.101636/a。 （3）固体废物 员工生活垃圾由环卫部门统一处置，项目工业固体废物主要为机加工过程中产生的废铝屑外售、原料使用过中的废包装材料厂家回收、光整工序的废陶瓷磨料厂家回收、酸洗槽渣交有资单位处理、脱脂槽渣和废反渗透膜交有资质单位处理。 （4）现有工程有关的主要环境问题及整改措施 企业现有工程台账较为齐全，定期进行自行检测，无其他环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。根据秦皇岛市生态环境局最新公布的《关于2022年12月份环境空气质量情况的通报》中附件2《2022年1-12月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况》，本项目所在区环境空气监测数据见下表。 表3-1 环境空气质量达标判定 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1.2; 4; 达标. O3; 8h平均第90百分位数; 175; 160; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 达标. 由以上数据，污染物O3未达标，项目所在区域环境空气属于不达标区，不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准要求，所在区域为环境空气质量二类区不达标区域。根据《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》等政策，采取加快实施集中供热工程、农村散煤治理（清洁取暖）工程、燃气锅炉低氮燃烧改造措施，逐步达到区域环境空气质量要求。 （2）特征污染物 本项目其他污染物为TSP。本项目引用《海湾安全技术有限公司电脑双波峰焊接机技术改造项目环境质量现状检测报告》，监测报告编号检测报告编号NO.ZWJC字2023第EP06178号。本项目距引用地点4.1km，满足距离要求。监测时间为2023年6月22日至2023年6月24日。具体监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染物环境质量现状监测结果表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m³）; 监测浓度范围（μg/m³）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. TSP; 24h平均; 300; 193-233; 77.67; 0; 达标. 根据上表可知，TSP监测结果24h平均范围值满足《环境空气质量标准》中表2环境空气污染物其他项目浓度限值中总悬浮颗粒物（TSP）24小时平均二级标准值：300μg/m³。 2、声环境 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，不需进行声环境现状调查。所在地区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。 表3-3 项目主要大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对生产车间距离m. 经度; 纬度. 烟台山村; 119.484691513; 39.932207514; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; 大气环境二类功能区; W; 371. 2、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）：监测点颗粒物浓度限值为80µg/m3，监测点数量执行《施工场地扬尘排放标准》表3相关要求。 2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 3、营运期大气污染物中有组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他颗粒物最高允许排放浓度：120mg/m3，最高允许排放速率：1.75kg/h（厂区周边200m范围内有15m以上建筑，故排放速率严格50%执行）。 无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织废气排放限值要求：1.0mg/m3及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）无组织排放特别管控要求：0.3mg/m3。 表3-4 大气污染物排放标准 污染源; 污染物名称; 标准值; 单位; 执行标准. 有组织废气; 颗粒物; 120; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 1.75; kg/h. 无组织废气; 颗粒物; 1.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织废气排放限值要求. 颗粒物; 0.3; mg/m3; 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）无组织排放特别管控要求. 注：厂区周边200m范围内有15m以上建筑，故排放速率严格50%执行。 5、营运期厂界东、南、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)；西侧噪声执行4类标准：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 6、固体废物做到防扬散、防流失、防渗漏。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据环境保护相关实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，实行总量控制的污染物为COD、NH3-N，TN、SO2、NOX、非甲烷总烃。本项目不涉及新增排放实行总量控制的污染物，项目建设完成后新增颗粒物排放量0.173t/a。 表3-5 总量控制指标分析表 类别; 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 在建工程排放量（t/a）; 本次技改项目新增量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 本次技改后全厂总量（t/a）. 大气污染物; 二氧化硫; 0.677; 0; 0; 0; 0.677. 氮氧化物; 3.67; 0; 0; 0; 3.67. 非甲烷总烃; 1.258; 0; 0; 0; 1.258. 水污染物; COD; 0.77; 1.021; 0; 0; 1.791. 氨氮; 0.179; 0.14; 0; 0; 0.179. 本次技改项目污染物排放不涉及总量控制指标，全厂总量控制指标仍按原指标执行。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用厂区原有车间（研磨室），施工期主要建设内容为：生产设备安装。 施工期产生的污染主要来自于施工过程中的扬尘、噪声，对周围环境产生一定影响，但这种影响是暂时的，待施工结束后，影响将会逐步消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 大气环境影响分析 1.1污染源强核算 项目废气主要为打磨过程产生的颗粒物废气。 1.1.1有组织废气 本项目在打磨轮毂毛坯时会产生颗粒物废气，单个铝合金轮毂重量约为10.5kg，轮毂总重15750t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-36 汽车制造业行业系数手册预处理核算环节产污系数表，打磨工序颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，毛坯轮毂仅打磨表面，打磨工序颗粒物产生量为34.493t/a。 项目在工作台上方及前方设置集气罩收集废气，由管道通至1套布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒外排，集气罩集气效率为90%，风机风量为32000m3/h，除尘效率95%，则打磨工序颗粒物排放量为1.552t/a，排放速率为0.216kg/h，排放浓度为6.75mg/m3。 有组织污染物排放情况见表4-1。 表4-1废气源强核算、产排污及治理情况一览表 项目; 打磨废气. 产污系数; 2.19千克/吨-原料. 产生量(t/a); 34.493. 产生速率(kg/h); 4.791. 产生浓度(mg/m3); 149.709. 处理技术(措施); 集气罩+布袋除尘器. 是否是可行技术; 是. 处理效率（%）; 95. 排放量(t/a); 1.552. 排放速率(kg/h); 0.216. 排放浓度(mg/m3); 6.75. 排放标准; 120mg/m3，1.75kg/h. 达标情况; 达标. 排放口基本情况; 排气筒高度(m); 15. 排气筒内径(m); 1. 温度(℃); 常温. 编号及名称; DA005. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 经度119.490970564，纬度39.934240629. 1.1.2无组织废气 打磨工序除尘系统集气效率为90%，则无组织粉尘产生量为3.449t/a，车间内自然沉降（约降低无组织粉尘产生量90%左右），无组织颗粒物排放量为0.345t/a，排放速率为0.048kg/h。 表4-6 项目废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染 因子; 产生量t/a; 治理措施; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 有组织; 打磨废气; 颗粒物; 34.493; 集气罩+布袋除尘器; 6.75; 1.552; 0.216. 无组织; 打磨废气; 颗粒物; 3.449; 密闭车间; /; 0.345; 0.048. 合计; 1.897; 0.264. 1.2监测要求 按照国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中有组织、无组织废气排放监测项目、最低监测频次，结合本项目生产特点及污染物排放特征制定监测方案，环境监测的主要工作内容如下： 表4-2 废气监测计划一览表 1.3非正常工况 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; DA005; 颗粒物; 1次/年. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。在某些非正常生产工况时，污染源强会发生很大的变化，致使污染物产生量在短期内大幅增加。 （1）停电、停气故障 项目生产使用电能。停电即停止运行，污染物即停止产生，不会对周边环境造成较大影响。 （2）生产线故障 项目生产线共有15个工位，单个工位设备故障时可随时停止生产停止产污，不会影响到其他工位。 （3）环保设施故障 项目涉及的环保设施主要包括布袋除尘器，当环保设施发生故障时，可能会有超标废气外排，造成环境污染。 表4-3 项目非正常工况大气污染物源强表 污染源; 主要污染物; 速率 （kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频率. 布袋除尘器; 颗粒物; 4.791; 0.5; 2. 建议：建设单位在正常生产时应合理安排环保设施的检修时间，同时应加强各环保设施的日常维护的保养。 1.4大气防护措施论证 本项目颗粒物废气治理技术为袋式除尘，参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中可行技术要求，属于可行技术。废气治理措施可行。 1.5大气环境防护距离 本项目运行时，会有废气排放。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中的规定，对无组织排放的有毒有害气体应计算设置大气环境防护距离。根据生态环境部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序计算。计算结果显示无超标点，无需设置大气防护距离。 1.2达标情况分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的估算运营期环境影响和保护措施模式（AERSCREEN）对厂界浓度进行预测。根据预测结果推断，颗粒物无组织监控点处浓度可以满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（﹝2021﹞-10）无组织排放特别管控要求：0.3mg/m3。因此，项目无组织排放的废气对周围环境影响不大。 1.6大气环境影响分析 经源强计算结果分析，项目排气筒颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他颗粒物最高允许排放浓度：120mg/m3，最高允许排放速率：1.75kg/h（厂区周边200m范围内有15m以上建筑，故排放速率严格50%执行）。 厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织废气排放限值要求：1.0mg/m3及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）无组织排放特别管控要求：0.3mg/m3。 2 水环境影响分析 2.1产排污情况 本项目废水主要为生活污水和纯水设备浓水、冷却水浓水。员工生活污水产生量按用水量的80%计算，即3.36m3/d(1008m3/a)，经化粪池处理后排至市政管网。 2.2监测要求 原有厂区生产废水排放口已安装pH、COD、氨氮、总磷在线监测装置，其余因子每半年检测一次，仍按现有要求执行。生活污水排放口无检测要求。 3 声环境影响分析 3.1主要噪声源 本项目产生的噪声主要为单个工位中的角磨机、电磨、研磨机、风机运行噪声，噪声值在95～105dB(A)之间。项目采取的降噪措施为：选用低噪声设备，建筑隔声，距离衰减等。 表4-4 项目主要噪声设备源强及降噪措施一览表 序号; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A); X、Y、Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 工位1; /; 105; 基础减震+建筑隔声; {99.15,203.36,1}; 2; 94; 昼+夜; 30; 64; 1. 2; 工位2; /; 105; {102.92,200.12,1}; 2; 94; 64; 1. 3; 工位3; /; 105; {106.16,195.26,1}; 2; 94; 64; 1. 4; 工位4; /; 105; {111.01,189.87,1}; 2; 94; 64; 1. 5; 工位5; /; 105; {115.33,186.09,1}; 2; 94; 64; 1. 6; 工位6; /; 105; {120.72,180.16,1}; 2; 94; 64; 1. 7; 工位7; /; 105; {123.96,176.92,1}; 2; 94; 64; 1. 8; 工位8; /; 105; {94.83,197.96,1}; 2; 94; 64; 1. 9; 工位9; /; 105; {96.45,194.73,1}; 4; 92; 62; 1. 10; 工位10; /; 105; {102.92,189.87,1}; 4; 92; 62; 1. 11; 工位11; /; 105; {103.46,187.17,1}; 4; 92; 62; 1. 12; 工位12; /; 105; {108.32,178,1}; 4; 92; 62; 1. 13; 工位13; /; 105; {111.55,172.61,1}; 4; 92; 62; 1. 14; 工位14; /; 105; {116.41,166.67,1}; 4; 92; 62; 1. 15; 工位15; /; 105; {124.5,161.28,1}; 4; 92; 62; 1. 16; 除尘风机; /; 95; {120.99,189.87,1}; 1; 90; 60; 1. 3.2环境数据 建设项目所处区域的年平均风速1.3m/s、主导风向为西南风、年平均气温9.6℃、年平均相对湿度59%。评价范围内无声环境敏感目标，仅在厂界设置预测点位。 3.3噪声预测模型 （1）室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 各声源对预测点的贡献值按下式计算： LA（r）=LAref（ro）－（Adiv+Abar+Aatm+Aexe+Amisc） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级； LAref（ro）—参考位置ro处的A声级； Adiv—几何发散引起的A声级衰减； Aatm—大气吸收引起的A声级衰减； Agr—地面效应引起的A声级衰减； Abar—声屏障引起的A声级衰减； Amisc—其他多方面效应引起的A声级衰减。Amisc一般包括通过工业场所的传播衰减Asite、通过房屋群区的传播衰减Ahous等；一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。 （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα(1−α)，S为房间内表面面积，㎡，α为平均吸声系数。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i(T)=10lg(j=1N100.1Lp1ij) 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)−(TLi+6) 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当r≤bπ时，LA(r)=L2（即按面声源处理）； 当bπ≤r≤naπ时，LA(r)=L2−10lgrb（即按线声源处理）； 当r≥naπ时，LA(r)=L2−20lgrna（即按点声源处理）； （3）指向性点声源几何发散衰减 声源在自由空间中辐射声波时，其强度分布的一个主要特性是指向性。例如，喇叭发声，其喇叭正前方声音大，而侧面或背面就小。 本项目无指向性点声源，无需考虑此衰减。 （4）计算总声压级 ①计算本工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为: ②预测点的噪声预测值 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 3.4预测及声环境影响评价 表4-5 厂界噪声预测结果一览表 预测方位; 空间相对位置; 时段; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 预测值dB(A); 标准限值dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 196.59; 130.08; 1.2; 昼间; 62.64; 62.9; 64.10; 65; 达标. 东厂界; 196.59; 130.08; 1.2; 夜间; 51.09; 53.1; 54.22; 55; 达标. 北厂界; 3.98; 154.35; 1.2; 昼间; 61.76; 61.6; 63.31; 65; 达标. 北厂界; 93.55; 234.20; 1.2; 夜间; 53.23; 53.8; 54.65; 55; 达标. 南厂界; 154.66; 90.60; 1.2; 昼间; 63.64; 63.4; 64.70; 65; 达标. 南厂界; 196.59; 130.08; 1.2; 夜间; 52.88; 51.1; 53.25; 55; 达标. 西厂界; 34.03; 73.46; 1.2; 昼间; 63.79; 67.1; 68.04; 70; 达标. 西厂界; -20.82; 131.70; 1.2; 夜间; 52.76; 53.8; 54.52; 55; 达标. 3.5达标情况分析 由上表可知，本项目实施后，产噪设备对项目东、南、北厂界噪声昼间贡献最大值为63.64dB(A)，叠加背景值后预测值最大值为64.70dB(A)，夜间贡献最大值为53.23dB(A)，叠加背景值后预测值最大值为54.65dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。 西厂界噪声昼间贡献值为63.79dB(A)，叠加背景值后预测值为68.04dB(A)，夜间贡献值为52.76dB(A)，叠加背景值后预测值为54.52dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准要求。 3.3监测要求 本项目噪声监测要求如下： 表4-6 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度. 4 固体废物影响分析 4.1固废产生及处置情况 项目生活垃圾新增量约2.25t/a，废包装袋产生量约1t/a，废砂纸产生量约1t/a，废磨轮产生量约1.5t/a，统一收集后送至环卫部门指定地点；除尘灰产生量为1.967t/a，统一收集后外售；除尘器废布袋年产生量约0.05t/a，由厂家回收利用；不合格品年产生量约50t/a，返回到生产工序再次处理。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），废包装袋固废代码为367-001-07；废砂纸固废代码为367-001-99；废磨轮固废代码为367-001-99；除尘灰固废代码为367-001-66；除尘器废布袋固废代码为367-001-99；不合格品固废代码为367-001-99。 表4-7 固废产生及贮存、处置情况一览表 类别; 产污环节; 污染因子; 物理性状; 废物代码; 产生量; 处置方式. 一般固废; 生产工序; 废包装袋; 固态; 367-001-07; 1t/a; 统一收集后送至环卫部门指定地点. 废砂纸; 固态; 367-001-99; 1t/a. 废磨轮; 固态; 367-001-99; 1.5t/a. 除尘灰; 固态; 367-001-66; 1.967t/a; 统一收集后外售. 不合格品; 固态; 367-001-99; 50t/a; 返回到生产工序再次处理. 污染治理; 除尘器废布袋; 固态; 367-001-99; 0.05t/a; 由厂家回收利用. 5 地下水、土壤环境影响分析 本项目生产车间参照一般防渗区要求进行硬化防渗处理，正常情况下与地下水、土壤无直接接触，同时项目采取了严格的质量保证措施。对地下水、土壤环境影响较小。 6、排污口规范化 按照《排污口规范化整治技术要求(试行)》（环监[1996]470号）相关要求设置规范化排污口。 （1）废气排放口设置便于采样、监测的采样口，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合GB/T16157、HJ/T397等的要求；监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。 （2）在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。 （3）固体废物：项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，非危险固体废物应采用容器收集存放。 设置标志牌：环境保护图形标志牌由国家生态环境部统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家生态环境部订购。各建设单位排污口分布图由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口(源)，设置提示式标志牌。标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。环境保护图形标志的形状及颜色、环境保护图形符号见下表。 表4-8 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标识; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标识; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-9 环境保护图形符号一览表 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 一般固体废物; 表示一般固体废物暂存. 7、环境影响评价制度与排污许可制衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）。 （1）纳入排污许可管理的建设项目，可能造成重大环境影响、应当编制环境影响报告书的，原则上实行排污许可重点管理；可能造成轻度环境影响、应当编制环境影响报告表的，原则上实行排污许可简化管理。在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求重新申请排污许可，不得无证排污或不按证排污，本环评报告中与污染物排放相关内容要纳入排污许可。 （2）依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 8、碳排放影响分析 碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称。温室气体中最主要的气体是二氧化碳，因此用碳一词作为代表。多数科学家和政府承认温室气体已经并将继续为地球和人类带来灾难，所以“控制碳排放”和“碳中和”这样的术语就成为容易被大多数人所理解、接受，并采取行动的文化基础。我们的日常生活一直都在排放二氧化碳，而如何通过有节制地生活，以及如何通过节能减污的技术来减少工厂和企业的碳排放量，成为本世纪最重要的世界问题。 碳排放指建设项目在生产运行阶段煤炭、石油、天然气等化石燃料（包括自产和外购）燃烧活动和工业生产过程等活动产生的二氧化碳排放，以及因使用外购的电力和热力等所导致的二氧化碳排放。 本项目在生产运行阶段无外购热力，项目使用电力作为设备运行能源。 （1）项目净调入电力消耗碳排放量公式如下： 式中：——净调入电力消耗量（MWh），本项目使用电量约10MWh。 ——电力排放因子（tCO2e/MWh），为0.5703tCO2/MWh。 即净调入电力碳排放量为5.703tCO2。 故本项目碳排放总量为5.703tCO2。 针对项目碳排放，采取如下碳减排措施： （1）采用节能电气化设施：项目生产用风机、照明灯全部采用节能设施，降低能源消耗，根据设计资料及工程分析，项目综合能耗均满足清洁生产要求和单位产品能源消耗限额要求； （2）建立健全的能源管理机构和管理制度，定期开展清洁生产审核以及节能减排等活动； （3）建设单位应按照要求定期对项目污染物进行监测，污染物浓度必须满足环评要求，且随时按照最新要求更换治理设备或满足最新排放标准； （4）建设单位应按照要求定期开展节能评估和审查。项目采用减碳措施，最大限度地减少生产过程中碳排放。项目建成实施后，应按照国家相关要求，定期开展节能审核和清洁生产审核，挖潜节能降耗减碳等先进生产技术，进一步减少碳的排放。同时，根据国家及地方关于碳排放相关要求，履行相关手续。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 打磨颗粒物废气 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA005） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他颗粒物最高允许排放浓度：120mg/m3，最高允许排放速率：1.75kg/h（严格50%执行） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 封闭厂房 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织废气排放限值要求：：1.0mg/m3及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）无组织排放特别管控要求：0.3mg/m3 |
| 声环境 | 设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 角磨机、电磨、研磨机、除尘风机等生产设备，置于厂房内利用建筑隔声，加装减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）东、南、北侧厂界3类标准：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)；西侧厂界4类标准：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)； |
| 固体废物 | 全部生产工序 | 废包装袋 | 统一收集后送至环卫部门指定地点 | 固体废物做到防扬散、防流失、防渗漏 |
|  |  | 废砂纸 |  |  |
|  |  | 废磨轮 |  |  |
|  |  | 除尘灰 | 统一收集后外售 |  |
|  |  | 不合格品 | 返回到生产工序再次处理 |  |
|  |  | 除尘器废布袋 | 由厂家回收利用 |  |
|  | 污染治理 | 废包装袋 | 统一收集后送至环卫部门指定地点 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间已参照一般防渗区要求进行硬化防渗处理。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）设置移动式干粉火火器，用以防范初起火灾。在工程建设和生过程中应保证消防设施的投入和落实并定期对消防设施进行检查，积极贯彻“以防为主，防消结合”的方针，长期对职工进行安全消防教育，提高职工的火灾防范意识，加强生产安全管理实现安全生产。 2、企业应根据本项目建设情况及风险源，考虑是否将本项目内容加入现有突发环境事件应急预案中并备案，保证每年组织一次应急预案的演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污口规范化建设。 2、在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求重新申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，本环评报告中与污染物排放相关内容要纳入排污许可证。 3、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日；建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 4、环保管理制度：建设单位应制定环境保护规章制度，由专人负责，环保管理制度，按照要求进行废气、废水、噪声的自行监测，并按照排污许可管理要求完善相关内容。 |  |  |  |

- 六、结论

1、项目概况 （1）项目名称：毛坯轮毂打磨处理项目 （2）建设单位：秦皇岛艾科晟科技有限公司 （3）建设性质：技改 （4）建设地点：项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区西区生金湖路1号艾科晟现有厂区厂区内，项目所在地中心坐标北纬39°56′3.102″，东经119°29′27.214″。 （5）建设内容及规模：新增一条含15个工位的打磨生产线，打磨刚入厂的毛坯轮毂，年处理150万只轮毂，项目建设完成后除原有工程年产铝合金轮毂100万只外，产品新增140万只初步打磨轮毂。 （6）投资：总投资20万元，环保投资3万元，占总投资的15%。 （7）劳动定员：本项目新增劳动定员15人，年工作300d，三班制，每班工作8h。 2、环境质量现状 （1）环境空气 根据区域大气监测结果，项目所在地环境空气中污染物O3未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为不达标区。 （2）声环境 该区域周围声环境质量昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类要求。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 项目废气主要为打磨过程产生的颗粒物废气。 项目在工作台上方及前方设置集气罩收集废气，由管道通至1套布袋除尘器（风量为32000m3/h）处理后经1根15m高排气筒（DA005）外排。 经源强计算结果分析，项目排气筒颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他颗粒物最高允许排放浓度：120mg/m3，最高允许排放速率：1.75kg/h（严格50%执行）。 厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织废气排放限值要求：1.0mg/m3及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）无组织排放特别管控要求：0.3mg/m3。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后排至市政管网。 （3）声环境影响分析 本项目产生的噪声主要为单个工位中的角磨机、电磨、研磨机、风机运行噪声。项目采取的降噪措施为：选用低噪声设备，建筑隔声，距离衰减等。 经预测，本项目实施后，产噪设备对项目东、南、北厂界噪声昼间贡献最大值为63.64dB(A)，叠加背景值后预测值最大值为64.70dB(A)，夜间贡献最大值为53.23dB(A)，叠加背景值后预测值最大值为54.65dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。 西厂界噪声昼间贡献值为63.79dB(A)，叠加背景值后预测值为68.04dB(A)，夜间贡献值为52.76dB(A)，叠加背景值后预测值为54.52dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准要求。 （4）固体废物影响分析 项目生活垃圾、废包装袋、废砂纸、废磨轮统一收集后送至环卫部门指定地点；除尘灰收集后外售；除尘器废布袋由厂家回收利用；不合格品返回生产工序。 4、总量控制 本次技改项目污染物排放不涉及总量控制指标，全厂总量控制指标仍按原指标执行。 5、工程可行性结论 项目的建设符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，建设内容符合清洁生产要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响，能够维持该地区的环境质量现状。在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。 6、建议 （1）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 （2）加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 （3）建设项目根据消防规范及消防部门的有关规定，落实消防措施，保证消防道路及消防水源的贮备，配置相应的消防栓，保证消防安全。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.413t/a | 1.413t/a | 0 | 0.173t/a | 0 | 1.586t/a | +0.173t/a |
|  | 二氧化硫 | 0.677t/a | 0.677t/a | 0 | 0 | 0 | 0.677t/a | 0 |
|  | 氮氧化物 | 3.67t/a | 3.67t/a | 0 | 0 | 0 | 3.67t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.258t/a | 1.258t/a | 0 | 0 | 0 | 1.258t/a | 0 |
| 废水 | COD | 0.77t/a | 0.77t/a | 1.021t/a | 0 | 0 | 1.791t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.039t/a | 0.039t/a | 0.14t/a | 0 | 0 | 0.179t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 0 | / | 0 | 1.967t/a | 0 | 1.967t/a | +1.967t/a |
|  | 除尘器废布袋 | 0 | / | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废包装袋 | 15t/a | / | 0 | 1t/a | 0 | 16t/a | +1t/a |
|  | 废砂纸 | 0 | / | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 废磨轮 | 0 | / | 0 | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 不合格品 | 0 | / | 0 | 50t/a | 0 | 50t/a | +50t/a |
|  | 废边角料 | 200t/a | / | 0 | 0 | 0 | 200t/a | 0 |
|  | 废陶瓷磨料 | 15t/a | / | 0 | 0 | 0 | 15t/a | 0 |
|  | 废旧刀头 | 0 | / | 0.001t/a | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 12t/a | / | 18t/a | 2.25t/a | 0 | 32.25t/a | +2.25t/a |
| 危险废物 | 酸洗槽渣 | 4t/a | / | 0 | 0 | 0 | 4t/a | 0 |
|  | 脱脂槽渣 | 10t/a | / | 0 | 0 | 0 | 10t/a | 0 |
|  | 废反渗透膜 | 0.4t/a | / | 0 | 0 | 0 | 0.4t/a | 0 |
|  | 污水处理站污泥 | 5t/a | / | 8.8487t/a | 0 | 0 | 13.8487t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图及附件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目全厂平面布置图 附图4 秦皇岛市环境管控单元分布图 附图5 生态红线图 附件1 企业投资项目备案信息 附件2 排污许可证 附件3 厂房租赁合同 附件4 营业执照