审批意见 ： 秦开审批环表[2024]第5号 - 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司电池材料扩建项目位于秦皇岛经济技术开发区黄海道121号，项目总投资2100万元，环保投资80万元。项目购置涂炭设备一套，钛酸锂烧结设备一套，建成后年产涂炭铝箔480t，年产钛酸锂负极材料600t，同意建设。 - 项目废水主要为生活污水和纯水设备浓水、冷却水排水。生活污水经化粪池处理后与纯水设备浓水及冷却水排水汇入现有厂区污水排放口（DW001）经市政管网排入开发区龙海道污水处理厂。废水中污染物排放浓度必须满足《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表2新建企业水污染物排放限值及秦皇岛市龙海道污水处理厂的收水要求。 - 项目喷雾造粒粉尘、喷雾干燥粉尘、超频过筛粉尘产生时均处于密闭设备内，废气经密闭管道收集至一套布袋除尘器处理后，通过一根15m高排气筒（DA078）排放，颗粒物排放浓度必须满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值锂电池限值要求；投料、配料废气经布袋除尘器处理后车间内无组织排放。铝箔涂炭烘干车间为密闭式负压，涂碳铝箔烘干有机废气经密闭集气管道收集，采用一套过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（DA079）排放，非甲烷总烃排放浓度必须满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值锂电池限值要求非甲烷总烃：50mg/m3。 - 厂界无组织非甲烷总烃废气排放浓度必须满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。同时厂房外非甲烷总烃废气无组织排放浓度必须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放特别限值要求；厂界无组织颗粒物排放浓度必须满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）无组织排放特别管控要求。 - 项目产生的噪声主要为砂磨机、涂炭设备、超声振动筛、空压机、风机等设备运行噪声，通过选用低噪声设备，并配备减振基础，置于厂房内建筑隔声，距离衰减等，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 - 项目除尘灰收集后回用于生产；废包装、废反渗透膜、除尘器废布袋、废坩埚，厂家回收利用；废分子筛统一收集后外售。危险废物为有机废气处理装置更换的废过滤棉、废活性炭，机械设备维护与维修产生的废润滑油孔废润滑油桶，收集至专用容器内密封，置于厂内现有危废间内暂存，定期委托有资质单位外运处理。 - 按《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 （公章） 经办人： 2024年1月24日